外部調査・チェックシート（お客様情報・厳重管理）　工事見積調査　/　サービスライフ　兼用

| お名前 | 様 | 立地環境塩害 激・有・無 | 足場スペース 広・狭 | その他の注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ご住所 |  | 湿度 高・普・低 | 足場選定（ ） |  |
| お電話 |  | 排煙 有・無 | 附近駐車車両 有・無 |  |
| 携 帯 |  | 敷地内樹・芝 有・無 | 仮置き場余地 有・無 |  |
| e-mail |  | 近隣臭害警戒 要・不要 | 洗浄用水道水 有・無 |  |
| 調査年月日 | 年 月 日 | 近隣騒音警戒 要・不要 | 電源 有・無 |  |
| 新築～ | 年経過 | 歩行者警戒 要・不要 | 近隣建物 有・無 |  |
| 前回塗装～ | 年経過 | 車両養生 要・不要 | 道路占用許可 要・不要 |  |

物件詳細（12歳未満・75歳以上の方の同居(10％OFF）有・無

| 部 位 | 素 地 | 旧塗膜状況 | 素地状態 |  | 部 位 | 素 地 | 旧塗膜状況 | 素地状態 | お客様からの ご注意等記載 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋根・屋上 塗装・新設後 （ ）年 経過 ( )㎡ | モルタル面 防水シート 瓦 ｺﾛﾆｱﾙ 金属 他（ ） | A B C D E | A B C D クラック等 有 無 |  | ドア 塗装・新設後 （ ）年 経過 ( )㎡ | アルミ スチール 木製(顔料系塗) 木製(OS) 木製(OS ｸﾘﾔ) | A B C D E | A B C D クラック等 有 無 |  |
| 破風 塗装・新設後 （ ）年 経過 ( )㎡ | 木板 ｾﾒﾝﾄ系ﾎﾞｰﾄﾞ 金属 他（ ） | A B C D E | A B C D クラック等 有 無 |  | ドア枠 塗装・新設後 （ ）年 経過 ( )㎡ | アルミ スチール 木製(顔料系塗) 木製(OS) 木製(OS ｸﾘﾔ) | A B C D E | A B C D クラック等 有 無 |  |
| 軒裏 塗装・新設後 （ ）年 経過 ( )㎡ | 木板 ｾﾒﾝﾄ系ﾎﾞｰﾄﾞ 金属 他（ ） | A B C D E | A B C D 下地工事 要 不要 |  | 窓枠 塗装・新設後 （ ）年 経過 ( )ｍ | 木製 スチール アルミ 他 （ ） | A B C D E | A B C D クラック等 有 無 |  |
| 外壁 塗装・新設後 （ ）年 経過 ( )㎡ | RC ・ ALC ｾﾒﾝﾄ系ﾎﾞｰﾄﾞ 木板 金属 他（ ） | A B C D E | A B C D クラック等 有 無 |  | シーリング 打替・新設後 （ ）年 経過 ( )㎡ | アクリル ウレタン 変性シリコン シリコン 他（ ） | A B C D E | A B C D クラック等 有 無 |  |
| 霧除屋根 塗装・新設後 （ ）年 経過 ( )㎡ | 瓦 ｺﾛﾆｱﾙ 金属 他（ ） | A B C D E | A B C D クラック等 有 無 |  |  |  | A B C D E | A B C D クラック等 有 無 |  |
| 霧除破風 塗装・新設後 （ ）年 経過 ( )㎡ | 木板 ｾﾒﾝﾄ系ﾎﾞｰﾄﾞ 金属 他（ ） | A B C D E | A B C D クラック等 有 無 |  |  |  | A B C D E | A B C D クラック等 有 無 |  |
| 霧除上裏 塗装・新設後 （ ）年 経過 ( )㎡ | 木板 ｾﾒﾝﾄ系ﾎﾞｰﾄﾞ 金属 他（ ） | A B C D E | A B C D クラック等 有 無 |  |  |  | A B C D E | A B C D クラック等 有 無 |  |

検査方法

目視検査□　指触検査□　超音波□

検査内容（塗膜）

チョーキング□　クラック□　剥がれ□　浮き□　色褪□　艶退□

検査内容（下地）

大クラック□　小クラック□　欠損□　雨水浸入□　脆弱□

その他

検査方法（目視・指触・超音波）　担当者（　　　　　　　）　工事前写真　担当者（　　　　　　　）

総合評価

既存塗膜状況評価

A：前回塗装の塗膜が活膜であり、下地と完全に密着している、浮きや剥がれが無い状態。

表面の防水性能が良好であり、紫外線等による変色、艶退、藻やカビ等が全く現れていない状態。

B:紫外線の影響を長時間受け続ける部位の少々の艶退、色褪、変色がある状態。

C建物全体に:艶退、色褪、変色が進行し、表面を指で擦ると粉体状になった劣化塗料が少々付着する状態（チョーキング）。

D:チョーキングが更に進み、表面の撥水性が失われている状態。塗膜に浮きやクラックが発生している状態。サッシ廻りや外壁等のサイデｲング目地のシール材の硬化、収縮に伴う隙間が多数発生している状態。

E:建物全体に劣化が進行しており、塗装工事だけでは完全な復旧が不可能な状態。

素地状態の評価

A：軽度なケレン清掃で塗装可能な状態

B：電動工具を用いて旧塗膜を剥離すれば塗装可能な状態

C: FRP、パテ等を用いた補修を行えば塗装可能な状態

D：下地の交換等を要する通常の補修では塗装可能にならない状態